FFT处理器的设计

| 姓名： | 赵鑫蕾 |
| --- | --- |
| 学号： | 2024E8013282114 |

中国科学院大学

2025年2月15日

- 目录

1 设计要求	1

2 FFT算法原理	1

2.1 基本原理	1

2.2 FFT/IFFT 复用	2

2.3 数据输入输出的顺序	2

2.4 FFT实现结构	2

2.5 流水线FFT结构设计	3

2.6 数据的表示	4

3 FFT Matlab算法	4

3.1 算法实现	4

3.2 算法仿真	5

4 RTL实现	6

4.1 整体结构	6

4.2 接口及时序	7

4.3 主要模块设计	8

4.3.1 Radix-2蝶形运算模块	8

4.3.2 Counter设计	9

4.3.3 FFT top设计	10

5 整体仿真验证与综合	11

5.1 联合仿真验证	11

5.2 工程文件结构	11

5.3 VCS编译仿真	12

5.4 Verdi 波形查看	13

5.5 ASIC综合	14

6 总结	16

6.1 工程总结	16

6.2 个人总结	16

设计要求

采用硬件RTL代码实现FFT算法，可对连续输入串行数据以64点进行分组完成FFT运算。

FFT算法原理

  - 基本原理

设长度为N的输入序列，DFT 表达式如下：

（2-1）

相应的IDFT为：

（2-2）

直接实现上述运算需要O(N2)的计算复杂度，当N较大时，计算复杂度极高，以至于难以实时处理。FFT算法的引入可以有效降低DFT的计算复杂度，Cooley-Tukey算法在计算量以及相关控制上优势明显，被广泛运用于数字电路中。

按照数据组合方式划分，FFT 算法分为时间抽取 FFT(DIT)和频率抽取 FFT(DIF)两类，按照逐次分解的块(蝶形单元)的大小划分，又可以分为Radix-2、Radix-4、Radix-8和Radix-16等多种实现方式。

对于DIF Radix-2 FFT算法（Cooley-Tukey算法），长度N输入序列为，根据n的属性，可将n分为前后两组。

（2-3）

DFT表达式：

（2-4）

根据k的奇偶性，可将划分为奇偶两部分

（2-5）

因此，Radix-2的蝶形单元可以表示为如图 2.1所示：

图 2.1 DIFRadix-2蝶形单元

  - FFT/IFFT 复用

设序列为有限长序列，长度为M，则定义的点离散傅里叶变换如式2-1所示，对应的N离散傅里叶逆变换如式2-2所示。观察两式，离散傅里叶逆变化可有傅里叶变换公式的输入输出取共轭得到如式2-6所示，即可用DFT相同的算法得到IDFT的结果。

（2-6）

可以在输入输出做一个2选1的MUX，若为IFFT则对输入输出取共轭，从而支持FFT与DFT的分时复用。

  - 数据输入输出的顺序

输入自然序，输出倒位序，如图 2.3所示（同址运算结构）；

图 2.3自然序输入倒位序输出（右）

  - FFT实现结构

FFT的结构可以分成两种主要的类型：存储器型结构和流水线型结构。

存储器型结构根据其所采用的存储器的方式，又可以表现为单存储型，双存储器型和Cache缓存型，但是其原理是统一的。

流水线型结构根据结构特点又可以分为单路延迟反馈(Single-path Delay Feedback, SDF)，多路延迟交换 (Multi-path Delay Commutator, MDC)和多路延迟反馈 (Multipath Delay Feedback, MDF)。

存储器型FFT结构通常都只包含一个蝶形处理单元 (Processing Element, PE)，多个存储器块和控制通路。存储器型FFT可以将多级蝶形单元通过迭代在一个PE当中进行处理，其核心的计算资源较小。对于长计算点数和多种计算长度集合的FFT计算，可以通过配置存储器型FFT处理器的蝶形单元的计算级数进行有效的处理，但控制相对繁琐。

图 2.5存储器型FFT结构

流水线型FFT结构将不同级的蝶形单元通过流水线的方式进行串联，其处理过程是前向的不存在关键路径或者反馈环路的问题。另外，可以通过增加每一级蝶形单元的PE数量进行数据吞吐率的扩展，适用于超高速数据的实时处理。

图 2.6 流水线型FFT结构

存储器型FFT在运算时需考虑原位运算，控制较为繁琐，输入输出延时较大但资源利用率高，流水线型FFT计算速度快，输入输出延时较小，可扩展性强，但资源消耗相对较大。

本设计中采用了流水线型FFT架构。

  - 流水线FFT结构设计

存储型FFT需要配合控制器来进行运算，运算速度相比于流水线型FFT更慢。

- FFT/IFFT运算需要在装入全部数据后进行，由于运算电路为串行输入，因此必须要通过FIFO进行装入，待数据全部装入完成后开始运算

- FFT/IFFT运算结果的输出是并行同时输出的，由于运算电路为串行输出，因此必须要通过FIFO将数据由并行转成串行输出，即结果计算完成后装入FIFO然后依次排出

以上的两个FIFO需要配合counter.v进行控制，FIFO输入数据后开始启动计时器，历经256拍后装满/排空FIF。

通过与蝶形单元输入和输出共享相同的存储空间，Radix-2单路延迟反馈(Radix-2 Single-path Delay Feedback，R2SDF)可以有效地利用延迟单元，N点R2SDF FFT运算的结构如图 2.7所示。

图 2.7 N点R2SDF FFT运算的结构

输入的数据序列为串行输入，第1级通过转换器将前N/2个输入数据送入延时缓存单元中，待第N/2+1个输入数据到来时，将第1个输入数据从延时缓存单元中取出，两个数据同时送入第1级Radix-2蝶形单元进行数据间隔为N/2的蝶形运算。将蝶形单元相加端的数据直接送到下一级蝶形运算单元，相减端的数据送回第1级的延时缓存单元中空出来的地址上进行存储，存储完成之后再取出第一个数据并乘上蝶形因子并输出到下一级，第2级执行第1级相似的操作，蝶形运算间隔变为N/4，直到最后一级运算完成输出。

可将256点FFT分解为：2x2x2x2x2x2，即8级R2SDF。

数据的表示

根据运算过程中对数据位数取位和表示形式的不同，可以将FFT的运算分为浮点、定点和块浮点三种类型。它们在实现时对于系统资源的要求是不同的，而且有着不同的适用范围。

浮点FFT计算是较难溢出。但浮点运算在硬件实现上有相当大的难度，不仅占用的系统资源多，而且硬件运行的速度慢。

定点的表示方法和浮点数相对应，数据直接用二进制表示，且小数点的位置固定，运算简单，没有浮点数位数对齐和归一化问题。因此，在硬件实现上以定点数为基础的算法占用的面积少，易实现，但是由于定点数的动态范围小，很容易出现溢出，必须要有溢出控制。

块浮点是介于它们之间的一种运算方式，它基于自动增益控制的思想，在一个数据块上实现浮点，即一组数据共用一个指数因子。这样在硬件实现上相对于传统的浮点运算有着更小的代价，是浮点和定点的折衷。

设计中采用了定点FFT算法。

对于256点FFT，输出数据位宽比输入数据位宽至少多7位，若输入数据位宽为8位，则输出数据位宽至少15位。

- FFT Matlab算法

  - 算法实现

在Matlab中编写与RTL对应的算法原型实现256点FFT以验证设计的正确性，算法流程如下所示：

- 首先生成所需的256点旋转因子，定点量化为16位有符号数；

- 根据是正FFT还是逆FFT对输入数据进行取共轭的操作；

- 然后对蝶形单元进行分级、分组、分单元进行操作，

- 数据全部运算完成后，根据是正FFT还是逆FFT对输入数据进行取共轭的操作；

算法仿真

- 实现一个 256 点的 FFT 算法。首先生成旋转因子和输入信号，通过反序操作对输入数据进行重排，然后使用三层循环和蝶形运算完成 FFT 计算。代码还调用 MATLAB 内置的 fft 函数进行对比，并绘制频谱图和误差图，最后计算 SQNR 评估算法精度。整体实现了 FFT 的核心功能，并通过对比验证了其正确性。。

- 通过 DIT-FFT 方法计算输入信号的频谱。

- 与 MATLAB 内置的 fft 函数结果进行比较，验证算法的正确性。

- 计算信号与误差的 SQNR（Signal-to-Quantization Noise Ratio，信噪比），评估算法性能。

图 3.1 设计的FFT算法与Matlab自带的FFT函数的输出结果

图3.2 输出设计算法和matlab数据进行误差比较

图3.3 SQNR输出，得到320dB，证明噪声干扰很小

由此可以验证得到设计的FFT算法的正确性，后续设计的RTL只需要与Matlab算法一一映射即可。

- RTL实现

  - 整体结构

整体结构采用Radix-2单路延迟反馈流水线结构，分为了6个子模块，如下图所示，其中：

- 输入级模块（counter1和input FIFO）：对数据的数据进行寄存，并根据FFT和IFFT的运算方法对数据进行重映射。

- Radix-2流水级（fft module）：利用8级流水线模式进行蝶形运算；每一级蝶形运算利用一个寄存器进行存储。

- 输出级（output FIFO）：对运算完成的数据进行整理，包括：根据正FFT或逆FFT对输入数据取共轭操作，对数据进行截位，输出时序生成。

图 4.1 256点流水线FFT整体结构

接口及时序

图4.1 在使能信号上升沿时， sop_in，valid_in输入为1时启动数据输入

、

图 4.2 FFT接口时序

主要模块设计

Radix-2蝶形运算模块

该模块实现了一个典型的 Radix-2 蝶形运算，完成以下计算：

- 输入：两个复数 Xp​ 和 Xq​，以及旋转因子 WN​。

- 输出：两个复数 Yp​ 和 Yq​，计算公式如下：

Yp=Xp+Xq⋅WN

Yp​=Xp​+Xq​⋅WN​

Yq=Xp−Xq⋅WN

Yq​=Xp​−Xq​⋅WN​

其中，WN​ 是旋转因子，用于将 Xq​ 旋转到正确的位置。

- 模块结构

- 输入信号：

  - xp_re, xp_im：复数 Xp​ 的实部和虚部。

  - xq_re, xq_im：复数 Xq​ 的实部和虚部。

  - factor_re, factor_im：旋转因子 WN​ 的实部和虚部。

  - clk, rst_n, en：时钟、复位和使能信号。

- 输出信号：

  - yp_re, yp_im：复数 Yp​ 的实部和虚部。

  - yq_re, yq_im：复数 Yq​ 的实部和虚部。

  - vld：输出有效信号，表示计算结果可用。

- 流水线设计：

  - 模块采用三级流水线结构，确保高吞吐量：

    - 第 1 拍：计算 Xq​ 与旋转因子 WNWN​ 的乘积，并对 Xp​ 进行移位对齐。

    - 第 2 拍：合并乘积结果，完成旋转因子的乘法运算。

    - 第 3 拍：完成蝶形加减运算，得到最终结果 Yp​ 和 Yq​。

- 关键操作：

  - 复数乘法：Xq​ 与旋转因子 WN​ 的乘法通过拆分实部和虚部计算实现。

  - 移位对齐：Xp​ 的实部和虚部左移 15 位，确保计算精度。

  - 蝶形加减：最终结果通过加法和减法运算得到。

Counter设计

1.功能介绍：

- FFT/IFFT运算需要在装入全部数据后进行，由于运算电路为串行输入，因此必须要通过FIFO进行装入，待数据全部装入完成后开始运算。

- FFT/IFFT运算结果的输出是并行同时输出的，由于运算电路为串行输出，因此必须要通过FIFO将数据由并行转成串行输出，即结果计算完成后装入FIFO然后依次排出。

计数功能：在使能信号有效时，计数器从 0 开始递增，直到达到设定的阈值 thresh。

状态控制：通过状态机控制计数器的启动和停止。

2. 输入输出信号

  - 输入信号：

  - clk：时钟信号，驱动计数器和状态机。

  - rst_n：异步复位信号，低电平有效。

  - thresh：9 位阈值信号，用于设置计数器的最大值。

  - start：启动信号，高电平有效，用于启动计数器。

  - valid：有效信号，高电平有效，用于控制计数器的递增。

- 输出信号：

  - not_zero：标志信号，当计数器值大于 0 时有效。

  - full：标志信号，当计数器值达到阈值 thresh 时有效。

- 3. 状态机设计

- 状态定义：

  - START：计数器运行状态。

  - STOP：计数器停止状态。

- 状态转移逻辑：

  - 当 start 信号为高电平时，状态从 STOP 转移到 START，并启动计数器。

  - 当计数器达到阈值 thresh 时，状态从 START 转移到 STOP，并停止计数器。

- 4. 计数器逻辑

- 复位时：

  - 计数器 cnt 被清零。

  - 标志信号 not_zero 和 full 被置为 0。

- 计数时：

  - 当 valid 信号为高电平且计数器使能信号 cnt_en 为高电平时，计数器 cnt 递增。

  - 当计数器值达到阈值 thresh 时：

    - 计数器 cnt 被清零。

    - 标志信号 full 被置为 1。

  - 当计数器值大于 0 时，标志信号 not_zero 被置为 1。

- 5. 算法流程

- 复位阶段：

  - 当 rst_n 为低电平时，计数器 cnt、标志信号 not_zero 和 full 被清零，状态机进入 STOP 状态。

- 启动阶段：

  - 当 start 信号为高电平时，状态机从 STOP 转移到 START，并启动计数器。

- 计数阶段：

  - 在 START 状态下，当 valid 信号为高电平时，计数器 cnt 递增。

  - 如果计数器值达到阈值 thresh，则计数器清零，并置位 full 标志。

- 停止阶段：

  - 当计数器达到阈值 thresh 时，状态机从 START 转移到 STOP，并停止计数器。

FFT top设计

该模块实现了一个基于 Radix-2 算法的 256 点快速傅里叶变换（FFT），能够高效地将时域信号转换为频域信号。

- 1. 模块功能

  - FFT 计算：对输入的 256 点复数序列进行快速傅里叶变换。

  - 支持正反变换：通过 inv 信号控制，支持正向 FFT 和反向 IFFT。

  - 流水线设计：采用多级流水线结构，实现高吞吐量和低延迟。

  - 位反转处理：对输入数据进行位反转排序，以满足 FFT 算法的要求。

  - 旋转因子计算：通过预定义的旋转因子表（Twiddle Factor Table）实现复数乘法运算。

- 2. 输入输出信号

- 输入信号：

  - clk：时钟信号，驱动模块运行。

  - rst_n：异步复位信号，低电平有效。

  - inv：变换方向控制信号，0 表示 FFT，1 表示 IFFT。

  - valid_in：输入数据有效信号。

  - sop_in：输入数据帧起始信号。

  - x_re, x_im：输入复数信号的实部和虚部（16 位有符号数）。

- 输出信号：

  - valid_out：输出数据有效信号。

  - sop_out：输出数据帧起始信号。

  - y_re, y_im：输出复数信号的实部和虚部（16 位有符号数）。

- 3. 模块结构

- 输入缓冲区：

  - 对输入数据进行缓冲和位反转排序，以满足 FFT 算法的要求。

- 旋转因子表：

  - 预定义了 128 个旋转因子（Twiddle Factor），用于复数乘法运算。

- 8 级蝶形运算：

  - 采用 Radix-2 算法，将 FFT 分解为 8 级蝶形运算。

  - 每级蝶形运算由多个并行的蝶形单元（butterfly）组成。

- 输出缓冲区：

  - 对蝶形运算的结果进行缓冲和输出。

- 控制逻辑：

  - 通过计数器（counter）和状态机控制数据的输入、计算和输出。

整体仿真验证与综合

联合仿真验证

本设计中的RTL严格按照编写的Matlab算法进行实现的，因此相同激励下，RTL的输出应当与Matlab输出完全一致，在vcs中对RTL进行仿真并对RTL的输出进行比对得出验证结果。

工程文件结构

图5.1 代码结构图

图5.2 Makefile定义编译仿真综合语句

其中makefile在prj文件中，src和tb为源码和测试代码。vcs，verdi存放仿真的数据，syn_dc存放综合后的数据。

VCS编译仿真

利用vcs仿真得到如下图结果：

图5.3 运行时输出数据

结果输出到fft_out.txt中利用matlab进行Vcs仿真定点数和matlab代码浮点数进行比较：

图5.4 vcs仿真后数据和matlab算法数据比较和误差分析

将verilog计算的结果与matlab中浮点数计算的结果进行比较，结果如上图所示，可见虽然定点化带来了一定的精度损失，但结果仍然是正确的，且误差很小。

Verdi 波形查看

利用verdi进行波形查看：可以看到sop_in上升沿后，数据输入，valid_out为0，等待256拍，数据全部输入完成，进行8级蝶形运算，计算出结果后sop_out置1，进行y_re和y_im的输出。

满足功能的时序要求。

图5.5 仿真过程中的时序波形图

ASIC综合

图5.6 综合结果

Number of Scenarios: 0，表示在当前设计中没有任何多场景分析（multi-scenario analysis）。多场景分析通常用于考虑不同的工作条件（如电压、温度等）。

Leaf Cell Count: 409872，表示设计中有 409872 个叶子单元（leaf cells）。叶子单元是指设计中最底层的逻辑单元，如标准单元库中的与门、或门等。

Number of User Hierarchies: 1024，表示设计中有 1024 个用户定义的层次结构。层次结构通常用于模块化设计。

Sequential Cell Count: 394240，表示设计中有 394240 个时序单元（如触发器、锁存器等）。这个数字较高，表明设计中包含大量的时序逻辑。

Macro Count: 0，表示设计中没有使用宏单元（如存储器、PLL 等）。宏单元通常是预定义的复杂功能块。

图5.7 生成的网表结构

总结

工程总结

- 工程流程

- 设计采用了标准编译仿真和综合流程，使用Vcs和Verdi进行verilog的编译和仿真。 Design Compiler 将 RTL 代码转换为门级网表。单时钟设计和无电源域管理简化了设计，但可能限制了性能和功耗优化。

- FFT 算法实现

- 256 点 FFT 通过蝶形运算实现，流水线结构提高了吞吐量，但需要大量时序单元支持。设计中未使用多电压和多阈值电压技术，可能更注重性能而非功耗优化。

- 改进建议

- 性能优化：

  - 引入多时钟域或异步设计，以提高吞吐量。

  - 优化关键路径，减少时序瓶颈。

- 功耗优化：

  - 引入多电压域或动态电压频率调节（DVFS）。

  - 使用多阈值电压单元，在性能和功耗之间取得平衡。

- 资源优化：

  - 减少“Don't Touch Cells”数量，允许综合工具进行更多优化。

  - 优化存储器使用，减少面积和功耗。

个人总结

通过本次大作业，我熟悉了VCS+Verdi+dc联合进行前仿真和后仿真的流程。收获了很多硬件设计的经验。